## Procedimento de Operação e Lógica de Segurança (MPS)

### 1. Preparação e Diagnóstico de Segurança

Antes de iniciar o ciclo automático, é obrigatório validar as condições da bancada:

- Suprimento Pneumático: Confirmar se existe pressão de ar no sistema (Pressostato).

- Disponibilidade de Material: Verificar se há peças no reservatório do alimentador.

- Posicionamento Mecânico: O atuador de carga deve estar em sua posição de repouso (Home).

- Desobstrução do Transporte: Validar se os sensores ao longo da esteira (esquerdo, central, direito e de saída) estão livres de qualquer objeto.

- Interfaces de Paragem: Garantir que tanto o botão de emergência quanto o de paragem (Stop) não estão atuados.

### 2. Tratamento de Anomalias (Modo de Erro)

Se qualquer condição acima falhar, o sistema deve reagir conforme o erro detectado:

- Ausência de Ar: Ativar sinalização visual de "Falha Pneumática".

- Reservatório Vazio: Ligar indicador luminoso de "Falta de Componente".

- Cilindro Fora de Posição: Comandar o recuo imediato do atuador para o ponto zero.

- Obstrução na Esteira: Se houver peça detectada indevidamente em qualquer ponto (esquerda, centro ou direita), o motor deve girar para o sentido de descarga (direita) para limpar o percurso.

- Bloqueio na Saída: Caso a peça esteja no sensor final, o sistema entra em modo de espera até a remoção.

### 3. Sequência de Execução (Ciclo de Trabalho)

Assim que o LED de "Pronto" (Start) acender, o operador pode disparar o processo:

- Transferência: O cilindro avança para posicionar a peça na esteira e, em seguida, retorna.

- Movimentação Inicial: O tapete inicia a rotação para a esquerda até que o sensor de entrada detecte o objeto.

- Encaminhamento Central: A esteira para e inverte o sentido para a direita. Ao atingir o sensor do meio, o sistema para o motor momentaneamente e abre o seletor.

- Distribuição: A rotação para a direita continua até o sensor de saída. O motor para, o seletor fecha e o sistema aguarda a liberação do sensor final.

- Finalização: Após a detecção e saída da peça, o ciclo encerra e retorna ao estado inicial, aguardando um novo comando de Start.